Projet thermodynamique : Cycle Frigorifique

(Machine à compression de vapeur)

Réalisé par : youssef Majdhoub

Classe :1TA3

Introduction :

Le cycle frigorifique à compression de vapeur représente l’une des avancées techniques les plus significatives de l’ère industrielle. Bien que souvent dissimulé dans l’ossature de nos appareils domestiques ou sur les toits des complexes industriels, ce cycle est le « moteur invisible » qui soutient la civilisation moderne. Depuis ses origines conceptuelles au milieu du XVIIIe siècle jusqu’à sa première application pratique par Jacob Perkins en 1834, cette technologie a évolué, passant du stade de curiosité de laboratoire à celui de nécessité mondiale.

Plan de rapport :

- Partie théorique :

- Etude de cycle frigorifique réversible parfait

- Les contraintes et les approximations réelles

- Simulation et analyse des résultats :

- Les outils et les approximations de simulation

- Analyse des résultats

- Conclusion

- Partie théorique :

- Etude de cycle frigorifique réversible parfait

Le cycle de référence, souvent appelé cycle de Carnot, est un modèle      théorique où toutes les transformations sont considérées comme réversibles. Il définit la limite supérieure de l'efficacité que toute machine frigorifique peut atteindre.

Dans ce modèle idéal, le cycle se décompose en quatre étapes distinctes :

- Compression isentropique (sans échange de chaleur avec l'extérieur).

- Condensation isotherme (à température constante).

- Détente isentropique.

- Évaporation isotherme.

V1 : volume initial

V2 : volume au refoulement

P1 :  pression de évaporation : imposée par Tfroid

P2 : pression de condensation : imposée par Tchaud

### Définition du Coefficient de Performance (COP) :

En thermodynamique frigorifique, l'efficacité d'une machine ne s'exprime pas par un « rendement » classique (qui est généralement inférieur à 1), mais par le Coefficient de Performance (COP). Il représente le rapport entre l'énergie utile obtenue (le froid produit) et l'énergie dépensée pour l'obtenir (le travail mécanique du compresseur).

De manière générale, le COP se définit par :COP=QfroidW

Avec :

-Qfroid:La quantité de chaleur absorbe de milieu froid ou que l’on veut froidir

-W : l’énergie mécanique fournie par le compresseur

### Le COP maximal théorique (Cycle de Carnot) :

Pour un cycle frigorifique réversible parfait fonctionnant entre deux sources de température, le COP atteint sa limite physique absolue. Ce maximum théorique stipule qu'aucune machine réelle ne pourra jamais dépasser cette valeur. Dans ce cas idéal, le COP ne dépend plus du fluide frigorigène utilisé, mais uniquement des températures des sources.

Le COP maximal théorique est donné par la relation de Carnot :

COPmax=TfroidTchaud-Tfroid

- Les contraintes et les approximations réelles :

Le cycle de Carnot représente un idéal thermodynamique inatteignable en pratique. Lorsqu'on conçoit une machine frigorifique réelle, plusieurs contraintes physiques et technologiques nous obligent à modifier ce cycle théorique. Ces écarts entraînent inévitablement une diminution du Coefficient de Performance (COP) réel par rapport au COP maximal théorique.

Les principales différences entre le cycle réel et le cycle parfait sont les suivantes :

- 1. La détente isenthalpique (absence de turbine) :

Dans le cycle idéal, la détente (baisse de pression) produit de l'énergie mécanique. En réalité, récupérer cette énergie avec une turbine sur un mélange liquide/vapeur est techniquement complexe et coûteux. On utilise donc un simple organe de détente (détendeur thermostatique ou capillaire). La détente devient une simple chute de pression sans production de travail, appelée détente isenthalpique (à enthalpie constante).

- 2. La compression non-isentropique :

Le compresseur réel n'est pas parfait. Il subit des frottements mécaniques et des échanges de chaleur non désirés avec l'extérieur. La compression nécessite donc plus d'énergie W que prévu par le modèle théorique.

- 3. Les pertes de charge :

Contrairement au cycle idéal où l'évaporation et la condensation se font à pression rigoureusement constante, le fluide réel subit des frottements (pertes de charge) en circulant dans les tuyauteries et les échangeurs de chaleur, ce qui modifie légèrement les pressions.

- 4. La surchauffe et le sous-refroidissement (Mesures de sécurité et d'efficacité) :

  - La surchauffe : Pour protéger le compresseur (qui ne tolère aucune goutte de liquide), on s'assure que le fluide sortant de l'évaporateur est entièrement sous forme de vapeur en le chauffant de quelques degrés supplémentaires.

  - Le sous-refroidissement : Pour optimiser le fonctionnement du détendeur et augmenter la production de froid, on continue de refroidir le liquide à la sortie du condenseur en dessous de sa température de condensation.

- Simulation et analyse des résultats :

- Simulation de cycle parfait :

- Les outils et le démarche générale :

- La démarche générale : Modélisation macroscopique à 4 points

Contrairement à notre simulation réaliste sous Python, l'étude du cycle parfait postule des transformations totalement réversibles (sans frottements, sans pertes de charge et sans transferts thermiques parasites). Par conséquent, la discrétisation numérique en micro-pas (∆P, ∆T, \∆Q) est ici totalement inutile.

La démarche repose sur une résolution analytique globale articulée autour de seulement 4 points thermodynamiques stricts, qui délimitent les quatre transformations idéales du cycle :

  - Point 1 (Aspiration / Entrée Compresseur) : Le fluide est considéré à l'état de vapeur saturée pure à la basse pression.

  - Point 2 (Refoulement / Entrée Condenseur) : Le fluide atteint la haute pression suite à une compression considérée comme 100 % isentropique (sans aucun rendement dynamique ni dissipation thermique).

  - Point 3 (Entrée Détendeur) : Le fluide sort du condenseur à l'état de liquide saturé pur, la condensation s'étant effectuée de manière strictement isobare et isotherme.

  - Point 4 (Entrée Évaporateur) : Le fluide subit une chute de pression abrupte (détente) pour revenir à la pression d'évaporation, déterminant ainsi le titre en vapeur initial du mélange diphasique.

En résolvant uniquement les bilans d'énergie (Enthalpie H) sur ces 4 points cardinaux, CyclePad nous permet d'obtenir instantanément le travail théorique minimum de compression et la chaleur extraite maximale. Cette démarche nous fournit le COP idéal de référence (Benchmark) indispensable pour évaluer les pertes de notre futur modèle réaliste.

- Les résultat et interprétation :

- Etude des fluides frigorigènes :

À conditions de fonctionnement identiques Tfroid = 268.15K=-5°C et Tchaud = 308.15K=35C°, la simulation montre que l'Ammoniac (R717) présente le meilleur COP idéal 5.96, suivi de très près par le R12 5.94 et le R22 5.51. Le R134a présente le rendement théorique le plus faible avec 5.46. Toutefois, malgré ce COP inférieur, le choix industriel massif du R134a s'explique par des impératifs environnementaux et de sécurité : il n'est ni destructeur pour la couche d'ozone (contrairement au R12), ni hautement toxique (contrairement à l'Ammoniac).

Note :

les résultats de simulation se trouvent dans cycle_ideal_gaz_variable.xlsx

- Etude de l’impact de variation de Tchaud :

En maintenant la température d'évaporation constante 268.15K=-5°C l'augmentation de la température de la source chaude (le condenseur) fait chuter le COP de manière significative, passant de 11.02 pour Tchaud=290.15K=17°C à seulement 4.18 pour 317.15K=34°C. D'un point de vue thermodynamique, une température extérieure plus élevée impose une pression de condensation plus forte. Le compresseur est alors forcé de fournir un travail mécanique supérieur W pour vaincre cette pression, ce qui dégrade l'efficacité globale du système.

Note :

les résultats de simulation se trouvent dans cycle_ideal_Tchaud_variable.xlsx

- Etude de l’impact de variation de Tfroid :

À l'inverse, si l'on maintient la température de condensation constante $308.15K=35°C l'augmentation de la température de la source froide fait grimper le COP, qui passe de 4.24 (à 260.15K=-13°C )à 8.59 (à $280.15K=13°C). Plus la consigne de température de l'espace à refroidir se rapproche de la température de rejet, plus l'écart de pression que le compresseur doit combler est faible. L'effort de compression diminue, ce qui optimise le rendement énergétique du cycle.

Note :

les résultats de simulation se trouvent dans cycle_ideal_TFroid_variable.xlsx

- Simulation de cycle réaliste :

- Les outils et le démarche générale :

- Les outils de simulation :

Le modèle numérique sera entièrement développé en Python. Pour garantir la rigueur thermodynamique, nous intégrerons CoolProp, une base de données open-source de référence pour les propriétés des fluides. L'utilisation de la fonction PropsSI nous permettra de suivre l'évolution réelle du fluide frigorigène à chaque instant, en évitant les approximations simplistes du modèle des gaz parfaits.

### Nomenclature et Notations

### Pour faciliter la lecture des développements mathématiques et des résultats de simulation, les notations suivantes sont adoptées tout au long du rapport :

- Variables Thermodynamiques :

    - P : Pression du fluide frigorigène (Pa ou bar).

    - T : Température absolue (K).

    - H : Enthalpie massique (J/kg), représentant l'énergie totale du fluide.

    - S : Entropie massique (J/kg·K), mesure du désordre et des irréversibilités.

    - Q : Titre en vapeur (fraction massique de gaz dans le mélange diphasique, sans unité).

    - ρ (ou D) : Masse volumique du fluide ($kg/m^3$).

    - µ : Viscosité dynamique (Pa.s), utilisée pour le calcul des frottements.

- Paramètres de Performance et Énergie :

    - COP : Coefficient de Performance (Efficacité globale du système).

    - Wstep: Travail mécanique consommé par le compresseur lors d'un incrément (J/kg).

    - Wp: Travail mécanique total consommé par le compresseur

    - Efroid : Énergie thermique totale extraite à l'évaporateur (J/kg).

    - Estep : Chaleur absorbée lors d'un pas de calcul dans l'évaporateur (J/kg).

- Indices et Bornes :

    - evap / cool : Relatif à l'évaporation (basse pression).

    - cond : Relatif à la condensation (haute pression).

    - limit : Température d'équilibre thermique du compresseur.

    - ηstep: Rendement dynamique calculé à chaque micro-pas de pression.

    - ∆P, ∆T, ∆Q: Pas de discrétisation utilisés pour la simulation numérique.

- La démarche générale :

L'approche repose sur une discrétisation numérique du cycle (notamment pour la phase de compression). Au lieu de traiter le compresseur comme une "boîte noire" avec un rendement global fixe, la démarche consiste à bloquer une variable thermodynamique de référence et à faire évoluer la variable motrice (la pression) par de très petits incréments. À l'issue de chaque incrément, l'état thermodynamique est entièrement recalculé.

- Le choix du pas de simulation :

La taille de ce pas de discrétisation est un paramètre fondamental. Un pas trop grand masquerait les variations locales des propriétés de transport (comme la viscosité et la densité) et fausserait le calcul des pertes. À l'inverse, un pas excessivement petit alourdirait inutilement le temps de calcul. Pour déterminer ce pas optimal, nous réaliserons une étude de convergence. Cela consistera à relancer la simulation sous les mêmes conditions initiales avec des pas de plus en plus fins, jusqu'à ce que les résultats finaux se stabilisent. Cette méthode nous permettra d'identifier le pas idéal, avec une précision adaptée à chaque transformation thermodynamique spécifique du cycle (compression, détente isenthalpique, évaporation et condensation).

- Le calcul énergétique et l'analyse du système :

La simulation se concentrera sur les deux grandeurs fondamentales pour évaluer les performances : l'énergie totale consommée par le compresseur Wcompet la chaleur utile extraite par l'évaporateur QevapL'énergie de compression sera calculée par intégration numérique à chaque micro-pas. En enregistrant l'énergie consommée à chaque incrément de pression, nous pourrons non seulement déduire le COP global (COP =QevapWcomp) mais également dresser un profil énergétique détaillé de la phase de compression. Cette approche permettra d'analyser précisément quelle portion de la compression exige le plus d'énergie, offrant ainsi un outil puissant pour l'analyse et l'optimisation du système.

- Régime permanent :

La simulation commence avec des constant et des conditions prédéfini mais elle simule plusieurs cycles consécutifs et essayer de corriger les assomptions faute la valeur finale de COP lorsqu’une convergence de ses variables est atteint a 1% de variance

- Les approximations et les détails de simulation :

L’étude de cycle se pose sur 4 transformations :

- La compression

- La condensation

- L’évaporation

- La détente

Chacune a ses approximations et ses détails

- La compression :

La compression est l'étape la plus énergivore du cycle et nécessite la modélisation la plus fine. Au lieu d'utiliser un rendement isentropique global et figé, cette étape est discrétisée en micro-pas de pression ∆P avec un rendement dynamique, et divisée en deux phases thermiques distinctes.

- Le modèle de rendement dynamique (Semi-empirique) : À chaque incrément de pression, l'efficacité de la compression n'est pas constante. Elle est recalculée en pénalisant un rendement maximal théorique par deux facteurs physiques réels extraits via CoolProp :

- Pénalité de frottement : Basée sur la viscosité dynamique (µ). À mesure que le gaz s'échauffe et se densifie, sa viscosité augmente, induisant plus de pertes par friction.

- Pénalité de fuite (volumétrique) : Basée sur la masse volumique (D). Les fuites internes à travers les jeux mécaniques sont d'autant plus importantes que la différence de pression est forte et que le gaz est peu dense.

- Modélisation mathématique des pénalités (Normalisation) :

Pour garantir la stabilité thermodynamique du modèle, le rendement dynamique est rigoureusement borné. Nous fixons le rendement maximal idéal à ηmax=1 (100 %) et le rendement minimal critique àηmin=0.5 (50 %). L'écart maximal de pertes est donc de 0.5, réparti équitablement entre les fuites (maximum 0.25) et les frottements (maximum 0.25).

À l'aide d'une normalisation linéaire basée sur les valeurs extrêmes attendues pour la densité ρ et la viscosité ($\mu$), les fonctions s'écrivent :

- Pénalité de fuite : pfuite=0.25×(ρmax-ρρmax-ρmin)

- Pénalité de frottement : pfrot = 0.25 ×(μ-μminμmax-μmin)

À chaque incrément de pression, le rendement dynamique est calculé par la relation :

ηstep=1-pfuite-pfrot

- La compression divisée en deux phases thermiques :

Pour s'approcher du comportement réel d'un compresseur qui dissipe de la chaleur, la simulation est scindée en deux régimes :

- Phase 1 (Échauffement polytropique) :

- Le fluide est comprimé, sa pression et sa température augmentent simultanément. À chaque pas, le travail idéal est évalué à temperature constante ∆T=0, puis corrigé par notre rendement ηstep pour obtenir l'enthalpie réelle.

Wstep=∆H×1ηstep

- Phase 2 (Régime isotherme) : En réalité, pour que le compresseur puisse évacuer la chaleur vers l'extérieur (dont la température de référence ou de paroi est Tchaud un gradient thermique est physiquement nécessaire. La température du gaz n'est donc pas figée exactement àTchaud, mais à une température d'équilibre

Tlimit= Tchaud+ ∆Tiso où ∆Tiso  (estimé entre 5 K et 10 K) représente la résistance thermique du carter (terme de conductivité/isolation). Dès que le fluide atteint cette Tlimit, les transferts thermiques compensent exactement la chaleur générée par la compression. L'approximation d'un refroidissement parfait est alors appliquée : la température est figée à Tlimitet le calcul du travail mécanique prend en compte la chaleur évacuée vers l'extérieur pour maintenir cet équilibre. Avec s l’entropie de gaz

Wstep=∆H-∆s*Tlimit

- La condensation :

La simulation de cette phase est pilotée par la fraction massique de vapeur Q (évoluant de 1à 0) avec un pas de discrétisation ∆Q .Les pertes de charge dans cette section représentent la résistance physique du fluide, imposant au compresseur de maintenir une pression de refoulement supérieure à la pression de condensation théorique Pcond. Ces pertes sont modélisées par une chute de pression locale ∆P.

Supposée nulle lors du premier cycle itératif d'initialisation, cette perte de charge est ensuite recalculée et corrigée dynamiquement. Elle s'appuie sur un modèle phénoménologique normalisé, qui évalue la friction locale en fonction de l'évolution de la viscosité μ et de la densité ρ du mélange diphasique selon la formule suivante :

∆Pstep=0.01*Pcond*μ-μminμmax-μmin+ρmax-ρρmax-ρmin*∆Q

- La détente isenthalpique :

- Le couplage thermique et la pression basse Pevap:

La pression de la partie basse du cycle n'est pas une donnée d'entrée arbitraire ; elle est directement dictée par le besoin frigorifique. Pour refroidir le milieu ambiant cible Tfroid, le fluide doit s'évaporer à une température inférieure afin de forcer le transfert thermique. On définit ainsi la température d'évaporation Tcool, = Tfroid, - ∆T (avec un pincement thermique ∆T fixé entre 5 K et 10 K). Grâce à la base de données CoolProp, la pression d'évaporation de référence du système  Pevap est dynamiquement calculée comme étant la pression de saturation exacte du fluide frigorigène à cette température Tcool.

- La détente brutale :

Contrairement aux phases d'échange thermique ou de compression qui nécessitent une discrétisation, la détente à travers l'organe de laminage (valve ou capillaire) est modélisée comme une discontinuité macroscopique. La chute de la haute pression  Pcond vers cette nouvelle cible  Pevap s'effectue sur une distance extrêmement courte, sans production de travail mécanique et de manière adiabatique. Par conséquent, la transformation est considérée comme purement isenthalpique Hentree\evap= Hsorit\cond

- L'état d'entrée dans l'évaporateur :

Dans le modèle numérique, cette étape ne requiert pas d'incrémentation. L'état thermodynamique à l'entrée de l'évaporateur est évalué instantanément par le solveur en croisant la pression basse imposée  Pevap  avec l'enthalpie héritée de la sortie du condenseur. Cette baisse de pression provoque une vaporisation partielle instantanée (gaz de revaporisation ou flash gas), définissant ainsi un titre en vapeur initial  Qintial> 0 avec lequel la phase d'évaporation va débuter.

- L’évaporation et la surchauffe :

La production frigorifique s'effectue dans l'évaporateur, où le fluide absorbe la charge thermique du milieu à refroidir. Cette étape est modélisée en deux phases distinctes, chacune pilotée par une logique d'incrémentation spécifique, permettant un calcul itératif et précis de l'énergie extraite.

- Phase 1 : L'évaporation latente

  - Variables fixées : La pression  Pevap et la température Tcool. Ces valeurs sont constantes, dictées par la loi de saturation du fluide.

  - Incrémentation : La simulation progresse en faisant évoluer la fraction massique de vapeur avec un pas constant ∆Q La boucle démarre au titre initial issu de la détente  Qintial et s'arrête lorsque le fluide est totalement vaporisé Q = 1.

- Phase 2 : La surchauffe sensible

  - Variable fixée : La pression  Pevap reste strictement constante.

  - Incrémentation : La simulation bascule sur une progression thermique avec un pas ∆T. Le fluide, désormais à l'état de gaz sec, s'échauffe depuis Tcool  jusqu'à atteindre la température cible d'aspiration du compresseur Tcomp. Cette phase est essentielle pour garantir l'absence de liquide avant la compression.

- Bilan thermique et chaleur extraite Efroid

L'objectif de ces deux boucles est de quantifier l'énergie utile absorbée par le système. À chaque incrément i (que ce soit un pas ∆Q ou un pas ∆T), la chaleur extraite Estep est calculée par la variation directe de l'enthalpie :

Estep = Hi- Hi-1

L'algorithme cumule ces valeurs à chaque itération. L'énergie frigorifique totale extraite Efroid est la somme de tous ces micro-pas, ce qui valide thermodynamiquement le bilan global de l'échangeur :

Efroid=Estep

Wp=Wstep

COP=EfroidWp